数字信号处理实践题目

本次推荐3道DSP综合大作业题目，均完整覆盖离散信号与系统分析、卷积运算、傅里叶变换（DTFT/DFT/FFT）、Z变换、滤波器设计与仿真应用核心知识点，难度梯度分层（基础综合、工程应用、创新拓展），适配本科生课程学习深度，可有效锻炼学生理论落地、公式实操、仿真分析与问题排查能力，满足课程综合实训要求。请每位同学根据自己的兴趣选择一个题目，结合信号处理理论学习，采用matlab或者python（编程语言不做要求，同学可以自由选择）进行编程处理，实现相关功能。

作业递交要求：

- 实践报告，对于选择的题目内容，及实践采用的理论方法和结果进行完整介绍

- 报告中附带程序代码

- 附带必要的处理结果，比如语音文件等等

## 题目一：基于DSP完整理论的音频信号降噪系统设计与实现（基础综合型）

### 一、题目核心内容

本题目以日常音频信号为处理对象，串联数字信号处理全部核心基础知识点。核心涵盖：离散音频信号的采样与时域分析、线性时不变（LTI）系统建模、时域卷积滤波原理、DFT/FFT频域分析、信号Z变换零极点分析、FIR/IIR滤波器设计、噪声抑制效果对比验证。学生需搭建完整的“信号采集-时域分析-频域分析-系统设计-信号处理-结果验证”DSP处理流程，实现含噪音频信号的降噪优化，夯实理论与工程实操基础。

### 二、实施要点（分步落地，全覆盖知识点）

- 离散信号预处理与时域分析：选取纯净音频信号，人工叠加高斯白噪声、脉冲噪声构建含噪离散信号；完成信号采样、时长与幅值分析，绘制时域波形；通过手动计算+仿真验证，完成信号与简单窗函数的时域卷积运算，理解卷积的滤波物理意义。

- 信号频域变换与频谱分析：基于DFT原理完成离散音频信号的频谱求解，利用FFT算法实现快速频谱分析，分别绘制纯净信号、含噪信号的频谱图；对比分析噪声的频域分布特征，明确降噪的频域目标，掌握傅里叶变换“时域转频域”的核心作用。

- 系统Z变换与稳定性分析：对预设及设计的滤波器系统函数进行Z变换推导，绘制零极点分布图；根据零极点位置判断LTI系统的稳定性、因果性，建立“Z变换-系统特性-滤波性能”的关联认知。

- FIR/IIR滤波器设计与仿真：针对音频噪声频段，分别设计两类经典滤波器：FIR窗函数滤波器（矩形窗、汉宁窗、汉明窗）、IIR巴特沃斯/切比雪夫低通/带通滤波器；完整完成参数计算、系统函数求解、幅频/相频特性曲线绘制。

- 效果验证与综合分析：利用设计的滤波器对含噪音频进行滤波处理，对比处理前后时域波形、频谱差异；通过信噪比（SNR）指标量化降噪效果，分析不同滤波器、不同窗函数的优缺点，总结时域、频域、Z域分析在信号处理中的协同作用。

适配能力：全覆盖课程基础知识点，适合全体本科生，重点强化理论公式的工程落地能力。

## 题目二：基于DFT/FFT与滤波器设计的振动信号特征提取系统（工程应用型）

### 一、题目核心内容

本题目面向工业工程场景（机械振动检测），侧重DSP技术的工程应用，核心围绕非平稳离散振动信号分析、FFT频谱校正、卷积滤波去噪、Z域系统建模、带通滤波器特征提取展开。区别于基础音频处理，本题目聚焦低频、多噪声、多频率叠加的工业离散信号，要求学生结合信号时频域特征，定制化设计DSP处理系统，实现设备振动故障特征频率的精准提取，培养工程问题分析与方案设计能力。

### 二、实施要点（工程导向，侧重灵活应用）

- 离散振动信号建模与时域分析：生成或导入标准机械振动离散信号（含基频、倍频及随机噪声、工频干扰），完成时域波形观测；通过卷积运算实现信号初步平滑滤波，分析时域波形的畸变特征，区分有效信号与干扰信号的时域差异。

- FFT频谱分析与误差优化：掌握DFT原理缺陷（频谱泄露、栅栏效应），通过加窗处理、整周期采样优化FFT频谱分析效果；对振动信号进行快速频域变换，识别信号主频、干扰频率分布，完成频率、幅值特征参数提取，深化对傅里叶变换工程局限性与优化方法的理解。

- 滤波系统Z域建模与参数优化：针对振动信号的干扰频段，建立滤波器Z域系统函数，通过零极点调整优化系统频率特性；对比分析不同Z域参数对滤波器稳定性、过渡带、阻带衰减的影响，实现系统参数的定制化设计。

- 多类型滤波器对比设计与特征提取：分别设计IIR带通滤波器与FIR带通滤波器，针对性滤除工频噪声、高频干扰；通过滤波后的信号频谱，精准提取设备故障特征频率（倍频、谐波频率），实现振动信号的故障特征分离。

- 工程结果分析与总结：对比不同滤波器的特征提取精度、信号失真度、运算效率；结合LTI系统特性、卷积原理、变换域分析方法，总结工业信号处理中“时域预处理-频域分析-变换域建模-滤波优化”的完整工程流程。

适配能力：侧重知识点灵活应用，适合中等及以上水平学生，贴合工业DSP工程应用场景。

## 题目三：多变换域联合的信号调制特征识别与滤波优化系统（创新拓展型）

### 一、题目核心内容

本题目为创新拓展题目，面向通信信号处理场景，深度融合离散信号建模、时域卷积、DTFT/DFT/Z变换多域联合分析、自适应滤波原理、多滤波器性能迭代优化。要求学生突破单一知识点应用局限，建立“时域-频域-Z域”三维信号分析思维，针对ASK、FSK等常见数字调制离散信号，完成信号特征分析、噪声抑制、调制特征识别，同时自主完成滤波器性能优化，培养综合创新与系统设计能力。

### 二、实施要点（创新导向，综合拔高）

- 调制离散信号建模与时域分析：基于离散信号原理，搭建ASK、FSK数字调制信号模型，叠加信道噪声生成含噪通信信号；完成信号时域波形分析，通过卷积运算实现信号时域平滑，分析不同调制信号的时域差异特征。

- 多变换域联合特征分析：分别对调制信号进行DTFT连续频谱分析、DFT离散频谱分析、Z变换零极点分析；对比三种变换的应用差异，通过多域特征联合判断，区分不同调制方式的频域、Z域独有特征，建立多域分析的核心逻辑。

- 定制化滤波器设计与迭代优化：结合通信信号的频域特征，自主设计FIR/IIR滤波器，完成系统函数推导、幅频相频特性仿真；针对滤波后信号的失真、噪声残留问题，通过调整窗函数、阶数、截止频率、Z域零极点参数，迭代优化滤波器性能。

- 信号特征识别与性能评估：对滤波后的纯净调制信号进行频谱、时域特征提取，完成ASK/FSK信号的自动区分识别；量化评估不同滤波方案的信号保真度、噪声抑制能力、运算复杂度。

- 创新拓展与总结：对比单一域处理与多域联合处理的优势，总结卷积、各类傅里叶变换、Z变换、滤波器在通信信号处理中的分工与协同作用；可自主尝试简单自适应滤波算法，完成性能升级，形成完整的DSP系统设计思路。

适配能力：综合性强、具备创新性，适合拔尖学生，可有效锻炼系统思维与科研创新能力。